ICS 01.040.53

A85

WB

中华人民共和国物流行业标准

WB/T 1042—XXXX

代替 WB/T 1042-2012

货架术语

Terms of Racks

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019.6.4）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　基本名词术语	1

4　基本类型	4

5　主要构件术语	16

6　辅助构件术语	18

7　承载能力及装载质量术语	19

中文索引	21

英文索引	24

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 1042-2012《货架术语》，与GB/T 1042-2012相比主要技术变化如下：

——修改“货架”术语的定义内容（见3.1，2012年版3.1）

——修改了“排”的定义内容（见3.2,2012年版3.4）

——修改了“巷道”的定义内容（见3.3,2012年版3.5）

——修改了“列”的定义内容（见3.4,2012年版3.6）

——修改了“货格”的定义内容（见3.6,2012年版3.8）

——修改了“货位”的定义内容（见3.7,2012年版3.9）

——修改了“进深货位数”的定义内容（见3.9,2012年版3.11）

——修改了“总货位数”的定义内容（见3.10,2012年版3.12）

——将术语“全高”改为“装载总高”（见3.15,2012版3.19）

——将术语“最上层高度”改为“顶层高度”（见3.16,2012版3.20）

——将术语“最下层高度”改为“底层高度”（见3.17,2012版3.21）

——将术语“最下层净空高度”改为“底层净空高度”（见3.18,2012版3.22）

——将术语“跨度”改为“货格宽度”（见3.20,2012版3.16）

——将术语“有效宽度”改为“有效货格宽度”（见3.21,2012版3.23）

——修改了术语“托盘式货架”的定义内容（见4.1，2012年版4.1）

——将“搁板货架”术语改为“搁板式货架”，并修改了定义内容（见4.2，2012版4.2）

——修改了“中型搁板货架”、“重型搁板货架”等术语的定义内容（见4.2.2、4.2.3）

——增加了“穿梭式货架”、“堆垛机货架”、“库架合一式货架”等术语和定义（见4.12～4.15）

——修改了术语“横梁”的定义内容（见5.5，2012年版5.5）

——增加了“柱卡”、“立柱底板”等术语和定义（见5.6、5.11）

——修改了术语“护栏”的定义内容（见6.7，2012年版6.7）

——增加了“隔撑”、“龙门梁”的术语和定义（见6.11、6.12）

——将术语“单元承载能力”改为“货格承载能力”，并修改了定义内容（见7.3，2012版7.3）

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC 269）归口。

本标准起草单位：湖北物资流通技术研究所、江苏六维智能物流装备股份有限公司、南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江苏诺德物流设备制造有限公司、广东海力储存设备股份有限公司、南京音飞货架制造有限公司。

本标准主要起草人：王锋、徐正林、金跃跃、肖骏、盛林、向晓炜、包铭、王士祥、王延海、毛建云、李健世、康馨、顾涛、安民。

本标准于2012年3月首次发布。

货架术语

- 范围

本标准规定了货架的基本名词术语、基本类型以及货架主要构件、货架辅助构件、货架承载能力及装载质量的术语。

本标准适用于各类仓储业使用的各种组装式钢结构货架。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18354—2006 物流术语

GB 50017—2003 钢结构设计规范

- 基本名词术语

货架  rack

由立柱、横梁等结构件组装而成的钢结构储物框架。

[改 GB/T 18354-2006，4.39定义]

- 焊接式货架 welded  rack

由立柱、横梁等承载构件整体焊接而成的货架。

组装式货架  assembled  rack

由立柱、梁等承载构件构成的可重复拆装的货架。

排  row

垂直于货架巷道方向的货架计数单位。见图2

巷道  lane way

货架结构之间用于叉车及其它搬运设备存储作业的通道。

列  file

沿货架巷道方向的货架计数单位。见图2。

层  level

沿货架高度方向的货格计数单位。见图2。

货格 Stock-keeping unit

由相邻两个立柱片和上下托梁或横梁围成的存储货物的单位空间。

货位  storage unit

货格内存放一个单元货物的位置。

货格货位数　number of storage unit in each rack

每个货格所能容纳的货位数。

进深货位数  number of storage unit in depth

在单元货格货位排放中，每个货位深度方向可以存放的货位数。

总货位数  Quantity of storage unit

整体货架可以存储单元货位的总数。

楼层  floor

阁楼式或平台式货架高度方向每层楼面所占据的空间。

层高  layer height

层间距  layer space

挂接于同一柱片上的多层横梁或层板，相邻横梁或层板上表面之间的距离为层高，也称为层间距。见图1。

有效层高  effective layer height

挂接于同一柱片上的多层梁（或层板），相邻两层梁（或层板）之间的净空高度为有效层高。见图1。

高度  height

从地面到货架最高点的高度。见图1。

装载总高  total height

从地面到装载单元顶部的最高高度。见图1。

顶层高度  height from ground to the highest beam

从地面到货架最上层承载面的高度。见图1。

底层高度  height from ground to the lowest beam

从地面到最下层承载面的高度。

底层净空间高度  clearance from ground to the surface of the lowest support

从地面到最下层支撑件的下表面的高度。见图1。

- 状态及尺寸示意图

进深  depth

深度

在柱片深度方向上的货架尺寸。见图1。

- 货格宽度span

在巷道方向单元货架相邻立柱的中心线之间的距离。见图1。

有效货格宽度  effective width

在巷道方向单元货架相邻立柱内侧面之间的净距离。见图1。

单元存放间隙  unit clearance

在跨度方向上立柱和装载单元之间以及相邻装载单元之间的距离。见图1。

装载间隙  upper clearance of a unit load

装载单元与上一层梁的下底面之间的净距离。见图1。

- 基本类型

托盘式货架  pallet  rack

主要由立柱片、横梁等构件组装成的货架，主要用于存储单元托盘类集装货物。见图2。

a） 单排型货架（两列）

b） 多排型货架（三列）

- 托盘式货架

搁板式货架  shelf

主要由立柱、横梁、层板等构件组装成的货架，单元小包装货物可储存放置在层板上。

轻型搁板货架  light-duty shelf

由立柱、层板等构件组成，每层承载不大于150kg，每列总承载不大于2000kg的货架。见图3。

立柱

层板

- 轻型搁板货架

中型搁板货架  medium-duty shelf

由立柱片、横梁、层板或立柱、中托、顶托、层板等构件组装而成，每搁板层承载小于500kg，单元货架总承载小于5000kg的货架。见图4。

侧网

背网

钢层板

背板

顶托

横梁

中托

立柱

侧板

- 中型搁板货架

重型搁板货架  heavy-duty shelf

由立柱片、横梁、层板等构件组装而成，通常是每层承载300～1500kg，单元货架总承载小于10000kg的货架。见图5。

立柱

横梁

木层板

钢层板

- 重型搁板货架

驶入式货架  drive-in rack

可供叉车（或带货叉的无人搬运车）驶入并存取单元托盘物品的货架。见图6。

[GB/T 18354-2006，4.42定义]

a）驶入式货架结构图

b）驶入式货架单元货物结构图

- 驶入式货架

悬臂式货架  cantilevered rack

由立柱(或柱片)、悬臂、拉杆、底座等构件组成，并由悬伸构件直接承载货物的货架。见图7。

斜撑

横撑

单面底座

双面底座

立柱

悬臂

- 悬臂式货架

重力式货架  gravity rack

一种密集存储单元物品，依靠货物自身重力在货架滑道上滑行的货架系统。在货架每层的通道上，都安装有一定坡度的、带有轨道的通道，入库的单元物品在重力的作用下，由入库端流向出库端。货物存取方式：先进先出。见图8。

[GB/T 18354-2006  4.40定义]

- 重力式货架

流利式货架  slide-over rack

由立柱、横梁、侧梁、流利条、分隔板（杆）等构件组成，小型周转箱、零件盒、纸箱等靠自重沿流利条下滑的货架。货物存取方式：先进先出。见图9。

后挡梁

立柱片

侧梁

流利条

隔撑

分隔杆

前挡梁

- 流利式货架

压入式货架  push-back rack

把装有装载单元的小车，从出入口沿轨道依次压入到货架中；在重力的作用下取货时，小车沿轨道下滑，再依次取出装载单元。也称后推式货架。货物存取方式：先进后出。见图10。

立柱片

装载单元小车

轨道

隔撑

横梁

- 压入式货架

移动式货架  mobile rack

可在轨道上移动的货架。见图11。

- GB/T18354-2006  4.41定义

- 移动式货架

阁楼式货架  mezzanine

由立柱、横梁、钢层板、楼面梁、楼面板、护栏、楼梯等构件组成的多层储存货物的货架。见图12。

- 阁楼式货架

抽屉式货架  drawer-type rack

由立柱、横梁、拉杆、抽屉、轨道等构件组成，抽屉可沿轨道抽出或推进的货架，见图13。按承载可分为中型抽屉式货架和重型抽屉式货架。

顶板

横梁

拉杆

立柱

抽屉

轨道

隔撑

单立柱

- 重型抽屉式货架

旋转式货架  rotary rack

存储单元能在垂直或水平方向循环移动的货架。分为水平旋转式、垂直旋转式两种。见图14。

- 是存储单元能在垂直或水平方向循环移动的货架，不属于移动货架。

- 旋转式货架

穿梭式货架

适合各类穿梭车进行运行、搬运、存储货物的有轨道货架存储系列货架。

轻型穿梭式货架

单元托盘穿梭式货架

堆垛机货架

采用堆垛机直接在货架货格中存取货物的钢制货架。

- 自动化立体库使用也是堆垛机货架，只是其精度和使用度更高。

库架合一式货架

货架与建筑物成为一体，兼作建筑物承重结构的货架。

冷库用货架

以型钢制成的构件通过插接组合或用螺栓连接组装而成的使用温度为－5℃~－40℃的货架。

- 主要构件术语

- 主架  main frame

由两片柱片，数层横梁或层板组成的货架为一个主架。

- 副架  sub-frame

由一片柱片，数层横梁或层板组成的货架为一个副架，不可独立使用。

- 立柱  column

货架中的垂直承载构件。见图15。

- 立柱片  column framework

由立柱、斜撑及横撑组成的钢结构框架体/垂直承载构件？。见图15。

- 横梁  cross beam

平行于巷道方向连接相邻柱片，并直接承受垂直荷载的主要构件。见图2。

- 柱卡

梁与立柱的连接件，具有特殊装置时可采用焊接或其他方式与梁形成整体的连接件。

- 水平拉杆  horizontal tension bar

将框架结构拉成平行于地面的框架面的拉杆。见图6。

- 垂直拉杆  vertical tension bar

将框架结构拉成垂直于地面的框架面的拉杆。

- 斜撑  diagonal stay

在柱片中安装的斜拉杆件。见图15。

- 横撑  cross stay

在柱片中安装的水平拉杆件。见图15。

- 立柱底板

在立柱底部，用于与地面固接的钢制构件，分为活接底板和焊接底板。

- 立柱片

- 层板  shelf

安装于横梁或托架上,放置货物用的板形构件。通常分钢制、木制两种。又称钢层板和木层板。见图4。

- 行走导轨  rail

围绕货架立柱，安装于地面，形成叉车通道的导轨装置。见图6。

- 楼面板  floor-plank

在阁楼式和平台式货架中，放置于主次梁上、支撑楼面上放置货物的面板。见图12。

- 化学锚栓  chemical anchoring bolt

通过化学药剂使锚栓与地面牢固结合的螺栓。

- 垫片  shim

调整货架构件安装时的高低、间隙、垂直度、平行度等作用的插片。

- 辅助构件术语

- 安全销  pin

放置于柱卡孔中，防止横梁挂接后脱落的安全构件。

- 膨胀螺栓  expansion bolt

用于固定立柱地脚、地轨、墙撑等构件的利用膨胀原理固定构件的螺栓，有内膨胀螺栓和外膨胀螺栓两种。

- 背网（板）  back mesh（board）

安装于货格背面的网片（挡板）。

- 侧网（板） side mesh（board）

安装于货架左、右侧的网片（挡板）。

- 后挡  rear stop

安装于货格背面的挡杆。

- 隔离网  partition mesh

由立柱和硬边网片等构件组成的有一定高度、起围拦保护作用的装置。

- 护栏  balustrade

安装于阁楼式和平台式货架楼面四周，或应用于货架通道端部，高度在1.1米以上的安全围栏。

- 护脚  protector

保护立柱下端的构件，防止立柱受叉车等移动物直接撞击，安装于立柱根部外围的防护装置。

- 防撞护栏  crash barrier

保护立柱、柱片或货物等不被叉车等移动物撞击，通常安装于货架两端的栏杆和柱。

- 活动护栏  mobile  fence

防止人和物坠落的可移动围栏。

隔撑

用于货架进深方向相邻立柱片之间连接的钢制构件。

龙门梁

安装于巷道二侧的立柱顶端、跨过巷道、支撑高位货架列方向的支撑梁。

- 承载能力及装载质量术语

- 承载能力  bearing capacity

结构或构件不会因强度、稳定或疲劳等因素破坏所能承受的最大内力；或塑性分析形成破坏机构时的最大内力；或达到不适应于继续承载的变形时的内力。

- GB 50017—2003 2.1.2定义。

- 楼面承载能力  floor bearing capacity

楼面单位面积上的最大装载质量kg/㎡ 。

- 货格承载能力  unit bearing capacity

每个单元货架货格的最大装载质量kg/层。

- 荷载  load

使结构或国建产生内力合变形的外力及其他因素。

- 货位额定荷载  storage unit dynamic load

每一货位可以承载的最大设计荷载。

- 总荷载  total load mass

货架总质量与全部装载单元质量之和。

- 单元荷载  unit load

一个装载单元在装满货物时的总质量（包括托盘质量）。

- 实际荷载  real load mass

货架实际装载总质量。

- 额定荷载  specified load mass

货架满负荷时的总装载质量（包括托盘质量）。

- 垂直荷载  vertical load

作用于货架垂直方向上的荷载。

- 水平荷载  horizontal load

作用于货架水平方向上的荷载。

- 装载率  load rate

实际装载量与额定装载量的比率，又称充实率。

中    文    索  引

A

安全销 ……………………………………………………………………………………………………… 6.1

B

背网 ………………………………………………………………………………………………………… 6.3

C

侧网 ………………………………………………………………………………………………………… 6.4

层 …………………………………………………………………………………………………………… 3.6

层板 …………………………………………………………………………………………………………5.12

层高 ………………………………………………………………………………………………………  3.13

承载能力 …………………………………………………………………………………………………… 7.1

抽屉式货架 …………………………………………………………………………………………………4.10

垂直拉杆 …………………………………………………………………………………………………… 5.8

垂直荷载 …………………………………………………………………………………………………  7.10

穿梭式货架………………………………………………………………………………………………… 4.12

D

单元承载能力 ……………………………………………………………………………………………… 7.3

单元载荷 …………………………………………………………………………………………………… 7.7

单元存放间隙 ……………………………………………………………………………………………  3.22

垫片 …………………………………………………………………………………………………………5.16

堆垛机货架…………………………………………………………………………………………………4.13

顶层高度……………………………………………………………………………………………………3.16

底层高度……………………………………………………………………………………………………3.17

底层净空间高度……………………………………………………………………………………………3.18

E

额定荷载 …………………………………………………………………………………………………… 7.9

F

防撞护栏………………………………………………………………………………………………………6.9

副架 ………………………………………………………………………………………………………… 5.2

G

高度 ………………………………………………………………………………………………………  3.14

高度装载间隙 ……………………………………………………………………………………………  3.23

搁板式货架……………………………………………………………………………………………………4.2

隔离网 ……………………………………………………………………………………………………… 6.6

阁楼式货架 ………………………………………………………………………………………………… 4.9

隔撑…………………………………………………………………………………………………………6.11

H

荷载 ………………………………………………………………………………………………………… 7.4

横撑 …………………………………………………………………………………………………………5.10

横梁 ………………………………………………………………………………………………………… 5.5

后挡 ………………………………………………………………………………………………………… 6.5

护脚 ………………………………………………………………………………………………………   6.8

护栏 ………………………………………………………………………………………………………… 6.7

化学锚栓 …………………………………………………………………………………………………  5.15

活动护拦 …………………………………………………………………………………………………  6.10

货格 ………………………………………………………………………………………………………   3.6

货格货位数 …………………………………………………………………………………………………3.8

货格宽度 …………………………………………………………………………………………………  3.20

货架 ………………………………………………………………………………………………………… 3.1

货位 ………………………………………………………………………………………………………… 3.7

货位额定荷载 ……………………………………………………………………………………………   7.5

J

进深 ………………………………………………………………………………………………………  3.19

进深货位数 ………………………………………………………………………………………………  3.9

K

库架合一式货架……………………………………………………………………………………………4.14

L

列 …………………………………………………………………………………………………………… 3.4

立柱 ………………………………………………………………………………………………………… 5.3

立柱片 ……………………………………………………………………………………………………… 5.4

流利式货架 ………………………………………………………………………………………………   4.6

楼层 ………………………………………………………………………………………………………  3.11

楼面板 ……………………………………………………………………………………………………  5.14

楼面承载能力 ……………………………………………………………………………………………… 7.2

立柱底板……………………………………………………………………………………………………5.11

龙门梁………………………………………………………………………………………………………6.12

P

排 …………………………………………………………………………………………………………… 3.2

膨胀螺栓 …………………………………………………………………………………………………… 6.2

Q

轻型搁板货架 …………………………………………………………………………………………… 4.2.1

S

实际荷载 …………………………………………………………………………………………………… 7.8

驶入式货架…………………………………………………………………………………………………  4.3

水平拉杆 …………………………………………………………………………………………………… 5.7

水平荷载 …………………………………………………………………………………………………  7.11

T

托盘式货架 ………………………………………………………………………………………………… 4.1

X

巷道 ………………………………………………………………………………………………………… 3.3

斜撑 ………………………………………………………………………………………………………… 5.9

行走导轨…………………………………………………………………………………………………… 5.13

悬臂式货架 ………………………………………………………………………………………………… 4.4

旋转式货架 ………………………………………………………………………………………………  4.11

Y

压入式货架 ………………………………………………………………………………………………… 4.7

移动式货架 ………………………………………………………………………………………………… 4.8

有效层高 …………………………………………………………………………………………………  3.14

有效货格宽度 ……………………………………………………………………………………………  3.21

Z

重力式货架 ………………………………………………………………………………………………… 4.5

中型搁板货架 …………………………………………………………………………………………… 4.2.2

重型搁板货架 …………………………………………………………………………………………… 4.2.3

主架 ………………………………………………………………………………………………………… 5.1

装载率 ……………………………………………………………………………………………………  7.12

总荷载 ……………………………………………………………………………………………………… 7.6

总货位数 …………………………………………………………………………………………………  3.10

组装式货架 ……………………………………………………………………………………………… 3.1.2

柱卡……………………………………………………………………………………………………………5.6

装载总高……………………………………………………………………………………………………3.15

英    文    索  引

A

assembled rack………………………………………………………………………………………………3.3

B

back mesh (board) …………………………………………………………………………………………6.3

balustrade ………………………………………………………………………………………………… 6.7

bearing capacity……………………………………………………………………………………………7.1

C

cantilevered rack………………………………………………………………………………………… 4.4

chemical anchoring bolt …………………………………………………………………………………5.13

clearance from ground to the surface of the lowest support……………………………………… 3.22

column ……………………………………………………………………………………………………… 5.3

column framework ………………………………………………………………………………………… 5.4

crash barrier ……………………………………………………………………………………………  6.9

cross beam……………………………………………………………………………………………………5.5

cross stay ………………………………………………………………………………………………… 5.9

D

depth ……………………………………………………………………………………………………… 3.17

diagonal stay ……………………………………………………………………………………………  5.8

drawer-type rack………………………………………………………………………………………… 4.10

drive-in rack ……………………………………………………………………………………………  4.3

E

effective floor height…………………………………………………………………………………  3.15

effective width ………………………………………………………………………………………… 3.23

expansion bolt …………………………………………………………………………………………… 6.2

F

file ………………………………………………………………………………………………………… 3.6

floor………………………………………………………………………………………………………  3.13

floor bearing capacity…………………………………………………………………………………  7.2

floor height ……………………………………………………………………………………………  3.14

floor-plank ……………………………………………………………………………………………… 5.12

G

goods case ………………………………………………………………………………………………… 3.8

H

heavy-duty shelf…………………………………………………………………………………………4.2.3

height ………………………………………………………………………………………………………3.18

height from ground to the highest beam……………………………………………………………… 3.20

height from ground to the lowest beam …………………………………………………………………3.21

Horizontal load ………………………………………………………………………………………… 7.11

horizontal tension bar ……………………………………………………………………………………5.6

L

lane way …………………………………………………………………………………………………… 3.5

level………………………………………………………………………………………………………… 3.7

light-duty  shelf ……………………………………………………………………………………  4.2.1

live pallet rack……………………………………………………………………………………………4.5

load ………………………………………………………………………………………………………… 7.4

load rate ………………………………………………………………………………………………… 7.12

M

main frame ………………………………………………………………………………………………   5.1

medium-duty shelf……………………………………………………………………………………… 4.2.2

mezzanine ……………………………………………………………………………………………………4.9

mobile fence ……………………………………………………………………………………………  6.10

mobile rack………………………………………………………………………………………………… 4.8

P

pallet rack ………………………………………………………………………………………………  4.1

partition  mesh…………………………………………………………………………………………… 6.6

pin ……………………………………………………………………………………………………………6.1

protector …………………………………………………………………………………………………  6.8

push-back rack …………………………………………………………………………………………… 4.7

R

rack ………………………………………………………………………………………………………… 3.1

rail …………………………………………………………………………………………………………5.11

real load mass …………………………………………………………………………………………… 7.8

rear stop…………………………………………………………………………………………………… 6.5

rotary rack…………………………………………………………………………………………………4.11

row…………………………………………………………………………………………………………… 3.4

S

shelf ……………………………………………………………………………………………………… 5.10

shim …………………………………………………………………………………………………………5.14

side mesh（board）……………………………………………………………………………………………6.4

slide-over rack …………………………………………………………………………………………  4.6

span …………………………………………………………………………………………………………3.16

specified load mass…………………………………………………………………………………………7.9

storage unit number in depth……………………………………………………………………………3.11

storage unit ……………………………………………………………………………………………… 3.9

storage unit dynamic load ………………………………………………………………………………7.5

sub-frame …………………………………………………………………………………………………  5.2

T

total height ………………………………………………………………………………………………3.19

total load mass ……………………………………………………………………………………………7.6

total unit number ……………………………………………………………………………………… 3.12

U

unit bearing capacity …………………………………………………………………………………… 7.3

unit clearance …………………………………………………………………………………………  3.24

unit load ………………………………………………………………………………………………… 7.7

unit number of a case ………………………………………………………………………………… 3.10

upper clearance of a unit load ……………………………………………………………………… 3.25

V

vertical load …………………………………………………………………………………………… 7.10

vertical tension bar …………………………………………………………………………………… 5.7

W

welded  rack ……………………………………………………………………………………………… 3.2

_________________________________