《联运通用滑板托盘尺寸及性能要求》（征求意见稿）

编制说明

- 项目来源

《联运通用滑板托盘尺寸及性能要求》由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口，国家标准化管理委员会2019年批准立项，标准编号：20191236-T-469。标准主要起草单位为北京科技大学。由唐英等人负责起草。

- 标准名称变更

无。

- 标准编写的目的、意义

随着国民经济的快速发展，物流业对于整个国民经济的重要作用日益显现。但我国社会物流总费用与GDP的比率为16.0 %，高于美国、日本约9至10个百分点，物流成本仍处于高位。物流转型升级迫在眉睫，需要物流行业朝着机械化、自动化、信息化和智能化的方向转变。作为机械化、自动化物流的基础器具，托盘虽然被广泛地应用在各物流领域，但是多在装卸和库内使用，托盘流转也主要集中在库与库之间，带板运输托盘推行难度大。顾虑带板运输降低车辆载货率，载货托盘成本分摊责任不清，都是有待解决的问题。而且，近年来各国愈加严格控制进口产品和其包装材料的环保性，对木托盘要求出示熏蒸证明文件，进出口通关作业繁琐。

在欧美日等物流发达国家，滑板托盘获得了大力发展。滑板托盘厚度在0.6 mm-8 mm左右，价格仅为木托盘的10 %，可充分利用集装箱和运输车辆的空间载货并大大缓解载货托盘成本焦虑；滑板托盘为出口免检物品，简化了进出口通关作业。因此，海运集装箱利用滑板托盘装载货物的比例很高。ISO及欧美日等很多国家都制定了滑板托盘的相关标准作为行业发展的支撑。在国内，水泥、盐、化工、粮食、电子五金、烟酒、建材、纺织、印刷等行业滑板托盘也在大量应用。但国内尚无滑板托盘的相关标准规范行业发展，多以货定制的滑板托盘产品规格及质量差异大，无法联运通用。

为解决上述问题，本标准从滑板托盘的实际应用出发，制定《联运通用滑板托盘尺寸及性能要求》标准。标准制定的目的是通过规范滑板托盘的尺寸和性能要求，规范滑板托盘设计、生产、检验及使用，实现滑板托盘在物流供应链中的联运通用。

该标准的制定将填补我国托盘标准体系在滑板托盘标准上的空白，对充分利用运输车辆和集装箱的空间提升装载率，提高装卸效率并缓解运输承运双方托盘成本顾虑，为扫除带板运输的障碍提供了途径，具有非常高的应用价值，对进一步普及托盘的社会化应用，推广带托运输，有效提高物流运作效率、降低物流成本以及节约资源具有重大意义。

- 主要工作过程

1、标准草案形成

由中国标准化研究院牵头的“物流转型升级基础共性技术标准研究”项目属于2017年国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项（NQI）项目，项目编号：2017YFF0208700。该项目的研究任务之一是制定国家标准：《联运通用滑板托盘尺寸及性能要求》。

2017年11月中国标准化研究院在京联合召开国家重点研发计划项目《物流转型升级基础共性技术标准研究》启动会议，成立课题组，确定课题组各子课题分工，确定由北京科技大学课题组承担《联运通用滑板托盘尺寸及性能要求》国家标准制定工作。

落实项目组的安排，本课题组持续进行了大量调查研究工作。调研主要包括滑板托盘发展状况以及滑板托盘标准现状两部分。

1）滑板托盘发展状况调研

①滑板托盘国外发展状况

滑板托盘1946年最先出现在美国，距今已有70多年的发展历史。在欧美日等发达国家，滑板托盘在各个产品领域和运输领域得到了广泛地应用，例如：水泥业、盐业、化工业、谷物行业、食品行业、电子五金行业、家具行业、烟酒行业、建材行业、纺织行业、印刷行业等。滑板托盘在某些领域已成为替代目前国内正在使用的各类托盘的一种承载工具。

例如，作为全球领先的家居建材用品零售商，美国第二大零售商的Home Depot公司与其供应商Hewlett-Packard、Eagle Snacks、Clorox、Hills Pet Nutrition和J.R. Sim plot等公司合作，通过使用塑料滑板托盘代替木质平托盘，从配送中心到供应商全程实现货物带托运输，一年时间，Home Depot公司从零售业务中淘汰了180万个托盘，托盘采购费用降低了660 000美元，托盘处理费用减少了760 000美元，由于滑板托盘体积和重量都远小于木质平托盘，运输车辆的装载率提高，使得运输费用减少了240万美元，物流成本大幅降低，而且木材的使用量减少了约1 089吨，避免了36 000吨木材废料的产生。目前，Home Depot公司正在加大力度采用滑板托盘在全球范围内进行货物运输，最大程度节约物流成本。

还有美国戴尔公司通过应用塑料滑板托盘对货物进行带托运输，每年节省物流成本超过3 000万美元，节省木材17 000吨。滑板托盘的使用给企业带来了巨大的经济和环境效益。

另外，近年来日本滑板托盘年生产数量一直保持在150万片~220万片范围，基本保持着较为稳定的发展态势。2016年日本托盘总体年产量为63.72百万片，其中滑板托盘占比在2.5%以上，说明滑板托盘在日本已经成为物流运输过程中的主要搬运器具之一。日本DENSO公司是全球第三大汽车零配件供应商，目前采用滑板托盘进行汽车零部件跨境运输及周转箱回收。

调研国外滑板托盘产品的结构形式，按照滑板托盘的翼板数量分类，滑板托盘有单翼板滑板托盘、对边双翼板滑板托盘、临边双翼板滑板托盘、三翼滑板托盘和四翼滑板托盘。滑板托盘产品中翼板角切口形状有90°角切口、斜形角切口、狭长形角切口和冲切角切口等。从材质上分类，市场上常见的滑板托盘主要有塑料滑板托盘和牛卡纸滑板托盘，也有瓦楞纸板滑板托盘以及其它材质滑板托盘（如用薄木片和纸板制成滑板托盘等）。

调研国外滑板托盘产品的规格尺寸和承载量，国外滑板托盘主流基本尺寸为1 200 mm×1 000 mm、1 200 mm×800 mm、1 100 mm×1 100 mm。此外还有2 540 mm×1 854 mm、2 440 mm×1 200 mm、1 450 mm×1 300 mm、1 400 mm×1 200 mm、1 350 mm×1 150 mm、1 300 mm×1 100 mm、1 300 mm×900 mm、1 250 mm×1 100 mm、1 150 mm×1 150 mm、1 150 mm×1 100 mm、1 050 mm×1 050 mm等规格。滑板托盘的承载量由其材质和厚度决定，例如，0.9 mm、1.2 mm、1.5 mm牛卡纸滑板托盘承载量为800 kg、1 100 kg和1 400 kg。0.6 mm、0.7 mm、0.9 mm塑料滑板托盘承载量为1 124 kg、1 437 kg和1 862 kg。

从调研可以看出，国外滑板托盘产品丰富，规格尺寸及承载量也不统一，结构形式多样，满足不同物流应用。

②滑板托盘国外发展状况

在国内，滑板托盘最早是由一些外企导入到国内工厂。滑板托盘厚度仅在1 mm左右，价格仅为木托盘的10 %，可充分利用集装箱和运输车辆的空间载货并大大缓解载货托盘成本焦虑。滑板托盘为出口免检物品，简化了进出口通关作业。因此，海运集装箱利用滑板托盘装载货物进口的比例很高。而且在出口产品时，海外客户也往往指定使用滑板托盘集装货物搬运及运输。

经过10多年的发展，国内越来越多的企业在应用滑板托盘。据统计，目前我国滑板托盘年产量在1 200万片左右，占中国托盘总年产量的4 %，排在木质托盘、塑料托盘和纸托盘之后位于第4位。且年产量达到百万片以上的滑板托盘生产企业在国内也有多家，说明国内滑板托盘的生产已具有一定规模。另外，滑板托盘在操作过程中，需要使用叉车属具推拉器或带轮货叉来搬运滑板托盘集装单元。目前在我国市场上有中德诺克、卡斯卡特、博索尼、龙基、台励福等国内外品牌的推拉器可供使用。推拉器和带轮货叉价格近年来逐步稳定下降，为花瓣托盘的普及应用创造了条件。

由于滑板托盘厚度薄、价格低廉、承载能力大，使用滑板托盘进行带托运输，给企业带来了巨大的经济效益。例如在粮食行业，由于粮食物流装卸自动化水平较低，库内码堆和在库粮食保管仍依靠人力完成，对人力的依赖性大，装卸效率低，其次由于每个环节粮食都需要人力装卸与码堆，导致粮食在流通过程中损耗大，每年粮食损失约800万吨。深圳粮食集团储备分公司通过将滑板托盘作业模式应用到粮食仓储物流中，直接用装有推拉器的叉车搬运以滑板托盘为单位的成品粮，降低了工人的作业强度，平均人工作业能力提高了11倍，极大地提高了出库效率。另外，出库避免了码垛掉包，还减少了作业破损率。深圳粮食集团储备分公司该滑板托盘作业模式推广项目得到了广东省政府部门的创新奖励扶持。

在烟草行业，龙岩烟草工业有限责任公司将纸滑板托盘用于卷烟带板运输中的应用。采用塑料平托盘进行整托盘联运的装卸速度为800件/小时，而采用滑板托盘进行整托盘联运的装卸速度可达1 600件/小时，装卸效率提升100 %，大大节省了装卸时间，大幅减少装卸用工数和人工费用。目前烟草行业采用塑料平托盘在16.5 m拖头车与9.6 m标准车上进行带托运输，其装载率基本在55 %左右，采用展翼车实现带托运输，装载率基本也在65 %左右，在长途运输中，运输费用很高。而以滑板托盘为载体的配送模式则可将装载率提升至90 %，有效降低了运输费用，节约了物流成本。

可以说在国内，现在越来越多的大型生产企业和物流仓储企业使用滑板托盘进行出口运输或公司内部周转使用，并且在化工、粮食、烟草、军工等行业得到积极广泛地应用研究。

但由于国内尚无滑板托盘标准，厂家大多根据货物尺寸定制滑板托盘。目前市面上常见的塑料滑板托盘的基本尺寸有1 400 mm×1 200 mm、1 350 mm×1 050 mm、1 280 mm×1 080 mm、1 200 mm×1 100 mm、1 200 mm×1 000 mm、1 100 mm×1 000 mm、1 000 mm×1 000 mm等多种规格，瓦楞纸板滑板托盘和牛卡纸滑板托盘的基本尺寸有1 500 mm×1 200 mm、1 400 mm×1 200 mm、1 250 mm×1 000 mm、1 219 mm×1 016 mm、1 200 mm×1 000 mm、1 200 mm×800 mm、1 100 mm×1 100 mm、1 100 mm×900 mm、1 000 mm×1 000 mm、750 mm×600 mm等多种规格。滑板托盘不仅尺寸不统一，而且厚度也多凭借经验或参考别家产品设计生产，滑板托盘承载性能评判没有规范，质量参差不齐的现象非常严重。企业对滑板托盘作业操作不熟悉，在配备能够搬运滑板托盘的带推拉属具叉车时也存在成本与安全两方面的顾虑。这些不利于滑板托盘实现联运通用的因素，对于我国现代物流向单元化、一贯化和多式联运物流发展也形成了障碍。行业发展急需技术标准的支撑与引导。

2）滑板托盘标准现状调研

围绕滑板托盘相关国内外标准的调研发现，目前在世界范围内，关于滑板托盘的标准，已有国际标准《托盘-滑板托盘》（ISO 12776-2008）、美国标准《成组货件用托盘、滑板托盘和其它基板》（ANSI ASME MH1-2005）和日本标准《薄板托盘》（JIS Z0607-1995，日本将滑板托盘称之为薄板托盘）。

国际标准《托盘-滑板托盘》（ISO 12776-2008）规定了滑板托盘的种类、分类、最大承载质量、材料、尺寸、性能要求、命名规则、标志信息及要求。其中，规定滑板托盘的基本尺寸（不包括翼板在内）应与包装货物的平面尺寸大略相等。对于滑板托盘的性能要求，该标准规定了滑板托盘在不同装载质量下的抗拉强度指标以及对滑板托盘翼板刚度、上下受载面的摩擦系数和耐用性方面的要求。

美国标准《成组货件用托盘、滑板托盘和其它基板》（ANSI ASME MH1-2005）中规定了滑板托盘的术语、材料、性能要求、试验方法、结构设计以及使用指南。与国际标准《托盘-滑板托盘》（ISO 12776-2008）相比，美国ANSI ASME MH1-2005标准中没有规定滑板托盘的规格尺寸，但规定了瓦楞纸板滑板托盘和牛卡纸滑板托盘的抗拉强度指标以及估计瓦楞纸板滑板托盘在不同装载质量下的抗拉强度公式。美国标准中的滑板托盘的抗拉强度指标数值高于国际ISO 12776-2008标准规定的数值。其次，该标准没有对滑板托盘的摩擦性能给与规定。

日本标准《薄板托盘》（JIS Z0607-1995）规定了滑板托盘的术语、材料、最大承载质量、尺寸、性能要求、结构设计、命名规则、标志信息及要求。与国际标准《托盘-滑板托盘》（ISO 12776-2008）相比，日本JIS Z0607-1995标准规定的滑板托盘的基本尺寸有1 100 mm×800 mm、1 100 mm×900 mm、1 100 mm×1 100 mm、1 300 mm×1 100 mm、1 400 mm×1 100 mm、1 200 mm×800 mm、1 200 mm×1 000 mm共7种规格。而且，该标准只规定了滑板托盘在不同装载质量下的抗拉强度，其指标低于国际ISO 12776-2008标准规定的数值。

国内目前并无滑板托盘相关标准，仅在GB/T 3716-2000《托盘术语》附录A中规定了滑板托盘的相关术语。因此，国内急需制定滑板托盘标准来填补国内标准的空白。在制定我国滑板托盘标准时，应主要参考国际标准，并采纳其他国家标准的内容，设计国家标准的框架体系，并从我国的实际情况出发，对滑板托盘的种类、分类、最大承载质量、材料、尺寸、性能要求、命名规则、标志信息及要求的要素进行规定，形成我国滑板托盘标准。

3）形成标准草案

基于上述调研结果，课题组形成了制订本标准思路：“参考和借鉴国外先进标准，并从我国的实际情况出发修改、整合和完善，以确保所制订标准与国内情况结合而便于国内推广。”

2017年12月课题组参考国际标准《托盘-滑板托盘》（ISO 12776-2008）的内容框架，并部分采纳美国标准《成组货件用托盘、滑板托盘和其它基板》（ANSI ASME MH1-2005）相关试验方法，起草了本国家标准草案。

2、标准立项

2018年3月课题组参加由全国物流标准化技术委员会组织开展的2018年标准立项专家评审会，课题组通过了专家评审，基于专家意见，对标准草案进行了修改，形成国家标准草案终稿。由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口，在国家标准化管理委员会申报立项。

2018年6-7月先后到江阴丰惠包装有限公司、上海双忠包装材料有限公司和上海立向包装材料有限公司等企业对滑板托盘的应用进行调研，了解滑板托盘的生产制造工艺、产品类型及性能、用户使用等情况，就标准技术指标的合理性进行研讨验证。课题组依据标准草案的规定，对三家公司提供的塑料及滑板托盘样品进行试验和仿真，测试了滑板托盘样品的性能指标，验证了标准技术指标的正确性。

2018年7月参加由国家标准化管理委员会、国家标准技术审评中心召开的2018年第七次推荐性国家标准立项评估会。

2019年6月国家标准化管理委员会下达《2019年消费品国家标准专项计划》，《联运通用滑板托盘尺寸及性能要求》国家标准制订列入计划，项目编号20191236-T-469。

3、征求意见稿形成

2019年4月起，根据中国标准化研究院对2017年NQI“物流转型升级基础共性技术标准研究”项目的标准应用示范工作安排，课题组配合烟台市技术信息研究所工作，在烟台市重点物流企业开展《联运通用半托盘尺寸及性能要求》标准验证示范试点。

2019年6-7月，课题组走访北京、天津、无锡、成都等地的托盘生产企业、用户企业、物流中心等，了解滑板托盘生产使用过程中的经验和问题，开展标准座谈研讨，改进和完善技术标准。在此基础上，形成征求意见稿。

- 标准编制原则

充分考虑国内滑板托盘行业在全国大范围推广滑板托盘的迫切要求，顺应国内托盘标准化推广并与世界接轨的潮流，基于滑板托盘行业共识与专家意见，并依据中国GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，本次《联运通用滑板托盘尺寸及性能要求》国家标准制订的原则是：

1、标准的规范性。无论是标准的行文，还是标准的表现形式，如格式、标点符号、字体、字号、序号等，都严格按照GBT 1.1-2009的要求执行。

2、参考国外先进标准。以国际标准《托盘-滑板托盘》（ISO 12776-2008）为主要参考依据，并部分采纳美国标准《成组货件用托盘、滑板托盘和其它基板》（ANSI ASME MH1-2005）相关试验方法，设计本标准的框架体系，理顺各物流环节关系，规范我国滑板托盘的尺寸和性能要求。

3、标准的可操作性。标准的价值重在应用，要从我国的实际情况出发，需要根据我国滑板托盘发展水平，制订出满足我国滑板托盘发展需求以及未来发展需要的国家标准。

4、标准的公正性。标准主要用来调节企业和用户的生产经营行为。站在不同的角度，就会有不同的利益诉求，必然就会在标准条款中有所表达。本标准主持起草单位要单纯站在客观公正的立场上起草标准的每项条款。

六、 标准主要内容

（一）标准主要内容

本标准共10章。

1、范围

本标准规定了联运通用滑板托盘的组成及名称、结构类型、翼板角切口形状、材质分类代号、最大装载质量、材料、尺寸、性能要求及试验方法、命名规则和标志。

本标准适用于在公路、铁路和水路联运通用的滑板托盘的设计、生产、检验及使用。

2、规范性引用文件

本标准引用文件8个。其中，国家标准7个、ISO标准1个。

3、术语和定义

本标准定义15个术语：滑板托盘（slip sheet）、受载面（load surface）、翼板（tab）、压线（pressing line）、角切口（corner cut-out）、纵向（machine direction）、横向（cross direction）、滑板托盘基本尺寸（basic dimension of a slip sheet）、滑板托盘长度（length of a slip sheet）、滑板托盘宽度（width of a slip sheet）、翼板宽度（width of a lab）、滑板托盘厚度（thickness of a slip sheet）、最大装载质量（maximum authorized freight mass）、抗拉强度（tensile strength）、推拉装置（push-pull）。

4、组成及名称

本章规定了滑板托盘组成及各部分名称。

5、结构类型、翼板角切口形状、材质分类及代号和最大装载质量

本章规定了滑板托盘的4种结构类型、4种翼板角切口形状、3种材质分类代号、4个最大承载质量系列。

6、材料

本章规定了滑板托盘的主材种类和防滑处理要求。

7、尺寸

本章规定了滑板托盘的基本尺寸、翼板宽度、尺寸公差及厚度。

8、性能要求及试验方法

本章规定了滑板托盘在抗拉强度、刚度、耐久性、摩擦特性方面的性能要求和试验方法。

9、命名规则

本章规定了滑板托盘的命名规则。

10、标志

本章规定了滑板托盘的标志信息及要求。

（二）主要技术指标的依据

本标准以国际标准《托盘-滑板托盘》（ISO 12776-2008）为主要参考依据，并部分采纳美国标准《成组货件用托盘、滑板托盘和其它基板》（ANSI ASME MH1-2005）相关试验方法，设计本标准的框架体系。标准内容中关键技术指标的确定，则从我国的实际情况出发并根据我国滑板托盘发展水平，进行修改完善和最终确定，以求制订出满足我国滑板托盘发展需求以及未来发展需要的国家标准。

本标准中主要技术参数的依据如下表。

表1　标准主要技术指标依据

| 标准 条款 | 标准内容 | 依据 （对应现行标准及条款） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 组成及名称 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，4一致 |
| 5.1.1 | 单翼板滑板托盘 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，5.1.2和GB/T 3716-2000《托盘术语》，A1.2的定义一致 |
| 5.1.2.1 | 临边双翼板滑板托盘 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，5.1.3.1和GB/T 3716-2000《托盘术语》，A1.4的定义一致 |
| 5.1.2.2 | 对边双翼板滑板托盘 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，5.1.3.2和GB/T 3716-2000《托盘术语》，A1.3的定义一致 |
| 5.1.3 | 三翼滑板托盘 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，5.1.4和GB/T 3716-2000《托盘术语》，A1.5的定义一致 |
| 5.1.4 | 四翼滑板托盘 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，5.1.5和GB/T 3716-2000《托盘术语》，A1.6的定义一致 |
| 5.2 | 翼板角切口形状 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，5.2的规定一致 |
| 5.3 | 材质分类代号 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，5.3的定义一致 |
| 5.4 | 最大装载质量 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，5.4的规定一致 |
| 6.1 | 主材种类 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，6.1的规定一致 |
| 6.1.1 | 瓦楞纸板楞型 | 参考ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，6的内容和GB/T 6544-2008 《瓦楞纸板》，4.4.2的规定。 |
| 7.1 | 滑板托盘基本尺寸为1 200 mm×1 000 mm和1 100 mm×1 100 mm，其中，1 200 mm×1 000 mm为优先推荐尺寸。 | 与GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》4.1的规定一致。 |
|  | 一般，滑板托盘基本尺寸应与单元货物的平面尺寸大略相等。滑板托盘长度和宽度可比单元货物的尺寸长，但最多不超过50 mm。滑板托盘宽度不得小于单元货物尺寸10 mm，也不能大于单元货物尺寸50 mm。 | 符合ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，7.1中规定。 |
| 7.2 | 翼板宽度应不小于60 mm且不大于105 mm | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，7.3一致 |
| 7.3 | 滑板托盘尺寸的制造公差为±7 mm | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，7.4和ANSI ASME MH1-2005《Pallets, Slip Sheets, and Other Bases for Unit Loads》，6.5一致 |
| 7.4 | 6.1.1、6.1.2和6.1.3规定的3种材质的滑板托盘最低厚度为0.6 mm | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip sheets》，7.5一致 |
| 8.1.1 | 抗拉强度准则 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip Sheets》，8.1.1和ANSI ASME MH1-2005《Pallets, Slip Sheets, and Other Bases for Unit Loads》，7.1一致 |
| 8.1.2.1 | 抗拉强度试验方法 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip Sheets》，8.1.2和ANSI ASME MH1-2005 《Pallets, Slip Sheets, and Other Bases for Unit Loads》，8.1和8.2内容一致，其试验步骤依据我国标准GB/T 22898-2008《纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（100 mm/min）》和GB/T 1040.1-2006《塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则》进行进行。 |
| 8.1.2.2 | 垂直于滑板托盘划线的抗拉强度试验方法 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip Sheets》，8.1.3和ANSI ASME MH1-2005 《Pallets, Slip Sheets, and Other Bases for Unit Loads》，8.3一致。 |
| 8.2.1 | 刚度准则 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip Sheets》，8.2和ANSI ASME MH1-2005 《Pallets, Slip Sheets, and Other Bases for Unit Loads》，7.2一致 |
| 8.2.2 | 刚度试验方法 | 与ANSI ASME MH1-2005 《Pallets, Slip Sheets, and Other Bases for Unit Loads》，8.5一致 |
| 8.3.1 | 翼板耐久性准则 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip Sheets》，8.3一致 |
| 8.3.2 | 翼板耐久性试验方法 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip Sheets》，8.3和ANSI ASME MH1-2005 《Pallets, Slip Sheets, and Other Bases for Unit Loads》，8.4一致 |
| 8.4.1 | 摩擦特性准则 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip Sheets》，8.4一致 |
| 8.4.2 | 摩擦特性试验方法 | 按照GB/T 22895-2008 《纸和纸板静态和动态摩擦系数的测定平面法》和 GB 10006-88 《塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法》进行。 |
| 9 | 命名 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip Sheets》，9一致。其中将滑板托盘国际标准号替换为国家标准号 |
| 10 | 标志 | 与ISO 12776-2008 《Pallets - Slip Sheets》，10一致 |

七、 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

作为推荐性国家标准。

八、 废止现行有关标准的建议

无

- 重大意见分歧的处理经过和依据

无重大分歧。

- 采标情况

修改采用《托盘-滑板托盘》（ISO 12776-2008）。除了编辑性修改以外：

——删除了引用的ISO 1924-2、ISO 367、ISO 6780；增加引用了GB/T 4687（见3.6、3.7）、GB/T 6544（见6.1.1）、GB 10006（见8.4.2）、GB/T 22895（见8.4.2）和GB/T 22898（见8.1.2），以适应我国的技术条件。

——删除了ISO 12776：2008，6.1.2中关于瓦楞纸板类型的定义，瓦楞纸板类型在GB/T 6544中已有规定，本标准不再赘述；

—— 将ISO 12776：2008，7.2单元货物尺寸合并至7.1基本尺寸，明确了滑板托盘基本尺寸的数值；

——对滑板托盘的抗拉强度试验方法进行了修改，明确了滑板托盘的试验测试方向（见8.1.2），有利于获得稳定正确的试验结果；

——增加了滑板托盘刚度试验方法(见8.2.2)、翼板耐久性试验方法（见8.3.2）和摩擦特性试验方法（见8.4.2），有利于获得稳定正确的试验结果；

——第9章滑板托盘命名规则用“滑板托盘国家标准号”代替了“滑板托盘国际标准号”。

- 与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

无干涉。

- 宣贯及实施建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。